四川省易善建筑劳务有限公司

“8·15”高处坠落事故调查报告

2022年8月15日15时40分，四川省易善建筑劳务有限公司在廊坊临空经济区29个村街回迁安置项目工地进行垃圾清理作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失120万元。

事故发生后，市政府领导高度重视，要求妥处善后，举一反三，汲取事故教训，避免类似事故再次发生。

2022年8月20日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，廊坊市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市住房和城乡建设局参加的四川省易善建筑劳务有限公司“8·15”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对该起生产安全事故展开全面调查。调查组聘请河北福道安全防范风险科技有限公司专家提供技术支撑。同时，廊坊市纪委监委成立追责问责组，依法依规依纪对有关责任单位和责任人开展调查，对事故调查过程开展监督工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、检测鉴定、调阅资料、询问谈话、专家论证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

廊坊临空经济区29个村街回迁安置项目（广阳片区）位于廊坊市临空经济区航空物流区内，涉及回迁安置村街11个，项目建成后可安置回迁住户2019户，安置回迁人口8902人，本项目占地面积约48万㎡，总建筑面积约155万㎡，其中地上建筑面积约 97万㎡，地下建筑面积约58万㎡。本项目共划分12个地块，中铁一局集团第二工程有限公司负责G7、G8、G9三个地块的施工任务，主要包括回迁安置房19栋（14栋18层、5栋14层）、公寓1栋（15层）、生活中心2栋、社区中心1栋、幼儿园1栋及其他配套设施。规划用地总面积102905.89㎡，建筑总面积298391.9㎡，其中地上建筑面积203738.87㎡，地下建筑面积94653.03㎡，工程造价11.6亿元。G9地块共13个单体建筑，包括9栋高层住宅，1栋公寓，3栋公建，总建筑面积约15万平方米，目前处于主体结构施工阶段，已结构封顶3个单体，其他单体施工11层至16层。其中9＃楼设计18层（地下室共2层），主体已施工至13层，二次结构砌筑刚开始做前期准备工作。

事发地点位于G9地块9#楼3单元二层排风井预留洞口处。

- （二）事故单位及相关单位概况

1.事故单位概况

四川省易善建筑劳务有限公司（以下简称易善公司），成立于2014年12月11日，企业地址：仪陇县新政镇金源帝都会所1-3-2号；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：蔡全友；注册资本：2500万元人民币；统一社会信用代码：91511324323399570Q；经营期限：2014年5月30日至长期；经营范围：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《安全生产许可证》编号：（川）JZ安许证字〔2015〕0R0926；许可范围：建筑施工；有效期：2021年4月15日至2024年4月15日；发证机关：四川省住房和城乡建设厅；发证日期：2021年4月15日。《建筑业企业资质证书》证书编号：D351529002；公司资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级（2016-5-09）、施工劳务不分等级（2016-5-09）。发证机关：仪陇县住房和城乡规划建设局；有效期至2021年5月9日。根据《四川省住房和城乡建设厅关于继续延长我省建设工程企业资质有效期的通告》（川建通告〔2022〕60号）“资质证书有效期延期至2022年12月31日”。

2021年4月招标人中铁一局集团第二工程有限公司发布中标通知书，确定易善公司为中标单位，2021年4月30日易善公司与中铁一局集团第二工程有限公司签订《廊坊临空经济区29个村街回迁安置房项目（广阳片区）建筑工程施工劳务分包合同》。该项目配备安全管理人员3名。

2.相关单位概况

（1）中铁一局集团第二工程有限公司（以下简称第二工程公司），成立于2000年12月11日，企业地址：唐山路南区国防道49号；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：李永明；注册资本：3亿100万元人民币；统一社会信用代码：911302001047426157；经营期限：2000年12月11日至无固定期限；经营范围：公路工程施工总承包（特级）、市政公用工程施工总承包(壹级)、房屋建筑工程施工总承包（贰级）、公路路基工程专业承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、隧道工程专业承包（壹级）、土石方工程专业承包（壹级）、预应力工程专业承包（贰级），工程测量（乙级），铁路工程施工总承包，爆破作业设计施工（四级），公路行业工程设计甲级［以上按资质证规定范围开展经营活动］，普通货运，房屋出租，货物装卸，水溶肥料、植物生长调节剂生产、销售（仅限分公司经营），建筑工程机械与设备租赁，土木建筑及交通运输工程研究服务，工程技术咨询，钢材及建材（不含石灰）销售，建筑工程通用及专用设备销售，砼结构构件及水泥制品的制造及销售，林木育苗，林业产品批发，工程试验检验检测服务，市政设施管理***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《建筑业企业资质证书》证书编号：D213016126；有效期至2022年12月31日；公司资质类别及等级：市政公用工程施工总承包壹级，建筑工程施工总承包贰级，桥梁工程专业承包壹级，隧道工程专业承包壹级。《安全生产许可证》编号：（冀）JZ安许证字〔2005〕000085；许可范围：建筑施工；有效期至2022年12月31日；发证机关：河北省住房和城乡建设厅；发证日期：2022年6月6日。该项目配备安全管理人员4人。

（2）河北剑盾工程项目管理有限公司（以下简称剑盾公司），成立于2000年3月14日；企业地址：河北省石家庄市长安区建华北大街138号百川大厦东塔2301室；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：杨合英；注册资本：300万元；统一社会信用代码：91130100721660164U；经营范围：工程项目管理、工程招标代理、工程造价咨询、工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《工程监理资质证书》编号：E213170057；有效期至2023年8月31日；业务范围：市政公用工程监理甲级，房屋建筑工程监理甲级。

2021年1月12日临空集团发布中标通知书，确定剑盾公司为廊坊临空经济区29个村街回迁安置项目航空物流区非人防监理第三标段的中标人，2021年1月29日临空集团与剑盾公司签订《建设工程监理合同》。剑盾公司签订监理合同后，成立了项目监理组织机构，项目部总监理工程师为赵丽军，总监理代表为李洪广，安全管理员为杜亚东，资料员为朱宇豪。

（3）原建设单位基本情况：临空集团，成立于2018年9月21日；住所：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊市临空经济区科创基地2001；企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：韩金虎；注册资本：50亿元整；统一社会信用代码：91131000MA0CQLC38F；营业期限：2018年9月21日至长期；经营范围：园区基础设施和公用设施建设，工程项目管理，房地产开发、销售，物业管理服务，房屋租赁，机械设备租赁，会议服务，企业管理服务。

现建设单位基本情况：廊坊临空房地产开发建设有限公司（以下简称临空房地产）成立于2020年6月12日；住所：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航宜道自贸区科创基地2199；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：郭广生；注册资本：1亿7千万元整；统一社会信用代码：91131000MA0F44QQ1W；营业期限：2020年6月12日至2050年6月11日；经营范围：房地产开发、销售，房地产经纪服务，房屋租赁，房地产信息咨询（中介除外），物业管理，停车场管理服务，组织文化艺术交流活动，会议及展览展示服务，企业形象策划。《房地产开发企业资质证书》法人代表：王夏岳（2022年7月27日法人代表由王夏岳变更为郭广生）；编号：冀建房开廊字第1632号；资质等级：房地产开发企业资质暂定级；发证机关：廊坊市行政审批局；有效期至2022年7月12日。根据河北省住房和城乡建设厅《关于做好房地产开发企业资质审批有关工作的通知》（冀建房市〔2022〕8号）文件“凡自2022年6月30日-12月31日有效期届满的，有效期统一延续至12月31日”。

2022年临空集团与其全资子公司临空房地产签订协议书，临空集团将其负责建设的两个项目（包括本项目）转交给临空房地产组织实施。资产交付基准日为2022年5月31日。2022年8月临空集团、临空房地产签订《廊坊临空经济区29个村街回迁安置项目（广阳片区）设计施工总承包合同补充协议2》：“甲方（临空集团）权力义务全部授权由丁方（临空房地产）继续履行”。

- 二、事故发生经过、救援及上报情况

- （一）事故发生经过

2022年8月15日14时，易善公司班组长陈述明带领代祖生（9#楼3单元）、段小关和彭建洪（9#楼2单元）对该项目G9地块9#楼进行垃圾清理作业。15时40分许，陈述明、彭建洪及段小关听到喊声跑到3单元看到代祖生头朝西趴在负一层地下室的地面上，安全帽脱落至左手上方1.5米位置（排风井预留洞口尺寸：70cm×110cm，坠落高度：5.8米）。

- （二）事故救援情况

8月15日下午15时40分许，陈述明、彭建洪及段小关发现代祖生坠落至负一层，陈述明通过对讲机向易善公司现场负责人谭全洪报告有人坠落，谭全洪去现场查看后，于15时43分拨打120急救电话，并到项目部向第二工程公司项目经理任立超汇报有人员坠落的情况，任立超到达现场查看后通知办公室启动突发事件应急预案。15时45分，任立超电话通知第二工程公司安全总监马轩带领安全管理人员到达现场，疏散现场人员。15时52分，段小关拨打了110报警电话。15时58分万庄派出所指导员宋建辉电话告知临空经济区（廊坊）综合执法局局长苏翔事故情况，苏翔于16时28分到达事故现场。120救护车于16时02分到达现场并开展现场急救，随后将伤者代祖生送医院进行抢救，经抢救无效于当日20:30分死亡。

- （三）事故上报情况

事故发生后，临空经济区（廊坊）综合执法局，廊坊市应急管理局均按相关规定上报了事故信息。

- 三、事故原因及性质

- （一）直接原因

代祖生违规掀开二层排风井预留洞口防护盖板，向一楼倾倒垃圾过程中不慎坠落。

- （二）间接原因

1.易善公司。“三项制度”未经主要负责人签发，且部分制度不符合企业和该项目部安全管理规定；对建筑物主体结构内排风井预留洞口风险辨识不到位，未及时发现从业人员移动排风井预留洞口防护盖板，且完工后未及时恢复原状等事故隐患；未对从业人员进行三级安全教育，违章作业。

2.第二工程公司。对易善公司“三项制度”审查不严格、不仔细；未及时发现排风井预留洞口防护盖板被从业人员移动且未恢复原状、电梯井安全防护栏杆未固定、危险部位未设置明显安全警示标志等问题；未及时发现易善公司没有进行三级教育培训问题。

3.剑盾公司。对现场隐患巡查不到位，未发现电梯井安全防护栏杆未固定、部分预留洞口未封闭、危险部位未设置明显安全警示标志等问题。

4.临空房地产。对工程建设相关单位统一协调管理责任落实不到位；对项目部人员现场监督巡查不到位。

5.临空经济区城市建设服务中心（以下简称城市建设服务中心）。对建设工程质量安全检查不到位，未发现四川易善建筑劳务有限公司“三项制度”不完善、“双控”机制不落实、未开展三级安全教育培训等问题；现场检查不到位，未发现从业人员违章作业问题。

- 6.临空集团质量安全部（以下简称质量安全部）。作为北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区的开发建设主体,依授权承担着临空经济区开发建设的管理职能，其下设的质量安全部对第二工程公司安全管理不到位，未发现第二工程公司在项目安全管理上的漏洞；对项目监理单位河北剑盾工程项目管理有限公司监督不到位，未发现河北剑盾工程项目管理有限公司履行监理合同不严格问题；对现场检查指导不到位，未及时发现从业人员违规操作问题。

（三）事故性质

经调查认定，四川省易善建筑劳务有限公司“8·15”坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

1.代祖生，易善公司员工，未按规定正确佩戴劳动防护用品，违规掀开二层排风井预留洞口防护盖板。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员

- 2.蔡全友，易善公司法定代表人，负责公司的全面工作，未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，对事故的发生负有主要领导责任。建议廊坊市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定，对其处以2021年年收入40％的行政罚款，计人民币4.8万元。

- 3.谭全洪，易善公司项目经理，负责事故项目的全面工作，履行安全生产职责不到位，对事故的发生负有管理责任。建议廊坊市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定，建议暂停其与安全生产有关的资格一年，并处以2021年年收入20％的行政罚款，计人民币2万元。

- 4.孙文涛，易善公司安全员，负责四川省易善建筑劳务有限公司的安全管理工作，安全巡查工作不到位，对事故的发生负有管理责任。建议廊坊市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定，建议暂停其与安全生产有关的资格一年，并处以2021年年收入20％的行政罚款，计人民币1.4万元。

- 5.李祥冬，第二工程公司副总工程师，负责天津、廊坊区域全面工作，未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，对事故的发生负有重要领导责任。建议廊坊市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定，对其处以2021年年收入40％的行政罚款，计人民币6万元。

- 6.任立超，第二工程公司项目经理，负责29个村街房回迁房安置项目的全面工作。安全巡查工作不到位，对事故的发生负有责任。建议廊坊市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定，建议暂停其与安全生产有关的资格一年，并处以2021年年收入20％的行政罚款，计人民币2.4万元。

- 7.马轩，第二工程公司项目安全总监，负责廊坊临空经济区29个村街回迁安置房（广阳片区）项目G7、G8、G9地块的安全工作。安全巡查工作不到位，对事故的发生负有管理责任。建议廊坊市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定，建议暂停其与安全生产有关的资格一年，并处以2021年年收入20％的行政罚款，计人民币1.92万元。

- 8.赵丽军，剑盾公司总监，对现场隐患巡查不到位。对事故发生负有责任。建议廊坊市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定，建议暂停其与安全生产有关的资格一年，并处以2021年年收入20％的行政罚款，计人民币1.085038万元。

- 9.杜亚东，剑盾公司安全监理，负责该项目的安全巡查工作，对现场隐患巡查不到位。对事故发生负有管理责任。建议廊坊市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定，建议暂停其与安全生产有关的资格一年，并处以2021年年收入20％的行政罚，计人民币0.68116万元。

- 10.王磊，临空房地产公司甲方代表，负责廊坊临空经济区29个村街回迁安置房（广阳片区）G7、G8、G9地块项目建设工作，履行现场管理职责不到位，对事故的发生负有责任。建议廊坊市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定，对其处以2021年年收入40％的行政罚款，计人民币2.454万元。

（三）建议给予行政处罚的单位

- 1.易善公司，“三项制度”不完善；“双控”机制落实不到位；风险辨识不到位，未及时发现存在安全隐患；未及时发现并制止代祖生掀开盖板向下层倾倒垃圾的违章作业行为；安全教育培训不到位，未对从业人员进行三级安全教育，从业人员安全意识淡薄。从业人员违规掀开排风井预留洞口防护盖板，且完工后未及时恢复原状。对事故发生负有责任。建议廊坊市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”之规定，对其处36万元的行政处罚。

- 2.第二工程公司,对易善公司安全生产责任制、安全生产管理制度和安全生产操作规程审查不严格、不细致;对现场日常安全检查不到位;未及时发现9#楼3单元一层排风井预留洞口防护盖板被植筋人员移动且未恢复原状的情况；未发现9#楼存在电梯井安全防护栏杆未固定、部分预留洞口未封堵、危险部位未设置明显安全警示标志等隐患;分包管理不到位;未及时发现易善公司三级教育培训不到位问题。对事故发生负有责任。建议廊坊市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”之规定，对其处33万元的行政处罚。

（四）对行政单位有关责任人员的处理建议

- 1.于磊，中共党员，临空经济区城市建设服务中心职员，负责承担建设工程施工安全、建设工程安全文明工地、绿色施工示范工程创建等服务性工作。日常检查不到位，对事故的发生负有责任。建议给予其政务警告处分。

- 2.李伟，中共党员，临空经济区城市建设服务中心主任，负责承担城市工程建设服务等工作。对工程建设日常检查和管理不到位，对事故的发生负有责任。建议对其进行批评教育。

- 3.王艳青，中共党员，临空集团质量安全部职员，负责广阳片区回迁房安置项目管理工作。安全管理和现场检查指导不到位，对事故的发生负有责任。建议给予其政务警告处分。

- 4.贾飞胜，中共党员，临空集团质量安全部主任，负责工程建设的监督管理。对工程建设的监督管理不到位，对事故的发生负有责任。建议对其进行批评教育。

（五）对相关单位和部门处理建议

- 1.临空经济区城市建设服务中心，负责临空经济区建设工程质量安全服务等工作。对建设工程质量安全检查不到位，未发现四川易善建筑劳务有限公司“三项制度”不完善、“双控”机制不落实、未开展三级安全教育培训等问题；现场检查不到位，未发现从业人员违章作业问题。建议临空经济区城市建设服务中心向临空管委会作出书面检查。

- 2.临空集团质量安全部，负责临空经济区工程管理过程中的安全管理，总体统筹集团规划设计、工程管理和项目建设推进等工作。工作中对中铁一局第二工程公司安全管理不到位；未发现河北剑盾工程项目管理有限公司监督不到位、履行监理合同不严格问题；对现场检查指导不到位，未及时发现从业人员违规操作问题。建议临空集团质量安全部向临空集团作出书面检查。

- 五、预防事故的措施与建议

为了深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和控制建筑施工过程中类似事故的再次发生，提出以下措施和建议：

- （一）落实生产经营单位安全生产主体责任

事故及相关单位要深刻汲取此次事故的教训，切实把保护从业人员的生命安全放在首位，牢固树立红线意识，强化底线思维；严格执行国家有关法律法规和规章标准，决不能以牺牲员工的生命为代价换取经济效益。劳务分包单位要建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，按照“双控”工作机制要求开展全面风险辨识和隐患排查，结合工作实际组织制定并实施具有针对性和可操作性的安全生产规章制度和操作规程，有针对性的开展本单位安全生产教育培训，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。施工单位要建立健全施工现场隐患排查治理制度，加强对本单位和劳务单位人员的安全教育培训，强化施工现场安全生产状况检查，定期排查及时发现并消除安全隐患。对涉及分包的，应依法签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查并及时督促整改。监理单位要按照法律、法规和工程建设强制性标准及监理合同实施监理，对施工过程中发现的安全隐患，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，发现重大生产安全隐患或违法施工行为立即下达停工指令，并按规定向建设单位和行业主管部门报告。建设单位要依法依规开展工程建设，加强对各参建单位的协调监督管理，建立健全项目部施工现场管理制度体系，定期检查现场安全文明施工情况，压实安全责任，确保安全措施有效落实。

- （二）行业主管部门加大监管力度，督促企业落实安全生产主体责任

行业主管部门要认真贯彻执行《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，依法全面落实行业监管责任，加强建筑行业安全管理。一是加大日常巡查和监管力度。督促建设单位落实第一责任人责任，加强对工程项目的全过程监管；督促监理单位完善安全监理制度，对所项目施工安全进行监督检查及时发现安全隐患；督促施工单位遵守有关法律法规要求和履行合同义务，进一步完善安全生产管理制度，有效开展隐患排查治理，加强教育培训，杜绝违章指挥、强令冒险作业、违反安全管理制度和操作规程的现象。二是持续组织开展行业领域内建设工程安全生产检查，对无视安全生产法律法规、拒不整改隐患、藐视停产指令等违法违规行为要及时制止并依法严厉查处，防范类似事故的再次发生。

- （三）政府应坚守保护人民群众生命安全的“红线”

临空管委会及其有关部门要牢固树立科学发展、安全发展的理念，进一步牢固树立安全生产“底线思维”，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线。一是依据“三管三必须”原则，进一步明确和落实管委会各相关部门安全监管职责，做到安全监管责任的“无缝隙、全覆盖”。二是要进一步加强对工程项目施工过程的监管，杜绝麻痹思想及侥幸心理，严厉打击施工作业人员未经培训上岗、违章指挥、违章作业、强令冒险作业等违法行为。上述违法行为一经发现，该停业整顿的要坚决停业整顿，该降低或吊销资质证书的要坚决依法处理，构成犯罪的要依法追究刑事责任。三是要持续加强督促检查和工作指导，及时发现和解决工作不深入、打击不严厉、治理不彻底等突出问题，健全和完善安全生产长效机制，确保人民群众生命和财产安全。

四川省易善建筑劳务有限公司

“8·15”高处坠落事故调查组

（廊坊市应急管理局代章）

2022年11月14日